Пример: Шлюз NLS-Gateway-LoRa-2R-HA + термоштанга Reallab, протокол LoRaWAN

В качестве примера будет рассмотрена настройка шлюза серии NLS-Gateway-HA для обмена с термоштангой TR-120091-L.

Рис. 1. Схема примера

Разместим термоштангу неподалёку от шлюза, чтобы исключить проблемы со связью. Интеграция LoRaWAN в Home Assistant производится с прослойкой в виде MQTT. Chirpstack работает напрямую с LoRa и преобразует полученный пакеты в топики в MQTT-брокере шлюза.

- Подключение устройств к chirpstack

- Подключить шлюз к одной локальной сети с ПК, включить питание и узнать его IP-адрес с помощью ПО RealLabScannerPLC на ПК.

- Открыть браузер и перейти к веб-конфигуратору шлюза введя http://192.168.10.208:8000/ в адресную строку.

- В окне авторизации ввести учетные данные (Рис. 2). Используйте актуальные для вашей прошивки данные, по умолчанию:

Имя пользователя — pi,

Пароль —12345678.

Рис. 2. Окно авторизации веб-конфигуратора RealLab!

- В верхней панели (шапке) веб-интерфейса нажать на раздел «главная». Появится меню с картой и доступными сервисами.

- Нажать кнопку «Открыть интерфейс» у сервиса «ChirpStack». Откроется вкладка с сервисом ChirpStack.

- Открыть вкладку «Application», сверху справа нажать кнопку «Add application».

- Написать произвольное название, например: «Термоштанги»(). Нажать «Submit» (Рис. 3). Откроется меню приложения.

Рис. 3. Добавление application

- Сверху справа нажать кнопку «Add device».

- Написать произвольное название, например, модель термоштанги.

- Написать Device EUI и Join EUI. Параметры можно найти на наклейке термоштанги.

- В выпадающем списке «Device profile» выбрать «Tenant», «(ID шлюза)» (Рис. 4). Нажать кнопку «Submit».

Рис. 4. Ввод Device EUI, Join EUI, Device profile

- В открывшимся окне ввести Application key (расположен на наклейке термоштанги) (Рис. 5). Нажать кнопку «Submit».

Рис. 5. Ввод Application key

- Перейти на вкладку «Device profiles», открыть нажатием находящийся там профиль (Рис. 6).

Рис. 6. Вкладка «Device profiles»

- Перейти на вкладку профиля «Payload codec», вставить в окно «Codec functions» код из файла «Payload codec_RL_темоштанга_v2.0.js». Файл лежит рядом с данным файлом примера (Рис. 7). Нажать кнопку «Submit».

Рис. 7. Вкладка «Payload codec»

- Добавление параметров термоштанги в Home Assistant

- Открыть сервис «Home Assistant» через веб-конфигуратор шлюза. Откроется вкладка с Home Assistant.

- Добавить в Home Assistant интеграцию MQTT нажав: «Настройки» ➝ «Устройства и службы» ➝ «Добавить интеграцию» ➝ «MQTT” (Рис. 8).

Рис. 8. Добавление интеграции MQTT

- Ввести IP-адрес шлюза, либо 127.0.0.1. Порт 1883 (Рис. 9).

Рис. 9. Ввод информации о брокере

Рис. 10. Сообщение об успешной записи брокера

- Нажать «Добавить устройство MQTT» (Рис. 11).

Рис. 11. Страница интеграции MQTT

- Ввести произвольное название устройства. Например, «Термоштанга», нажать далее (Рис. 12).

Рис. 12. Форма ввода параметров устройства MQTT

- Выбрать тип объекта «Сенсор», задать произвольное название объекта, например, «T0», нажать далее (Рис. 13).

Рис. 13. Форма ввода типа объекта и его названия

- Выбрать категорию объекта «Диагностика». Выбрать класс устройства «Температура». Выбрать класс состояния «Измерение». Вписать единицу измерения «°C», нажать далее (Рис. 14).

Рис. 14. Форма ввода категории и класса устройства

- Далее необходимо ввести узнать состояния MQTT. Узнаем MQTT топик через программу MQTT Explorer по пути, лежащим во вкладке application (Рис. 16). Например:

application/02184616-d80e-41b5-a41e-9284b8ccf44b/device/70b3d52230080002/event/up

Рис. 15. Подключение в MQTT брокеру в MQTT Explorer

Рис. 16. Топик LoRa-устройства в MQTT Explorer

- Вставляем топик и шаблон значения (Рис. 17).

Шаблон значения для температуры:

{{ value_json.object.temperatures[0] if value_json.object is defined else 'None' }}

Для других датчиков температуры необходимо заменить [0] на другой номер до 8 включительно.

Шаблон значения для влажности:

{{ value_json.object.humidity if value_json.object is defined else 'None' }}

Шаблон значения для батареи:

{{ value_json.object.battery if value_json.object is defined else 'None' }}

Рис. 17. Форма ввода топика MQTT и шаблона значения

- Датчик добавлен. При каждом получении пакета данных, значение в Home Assistant будет обновляться (Рис. 18).

Рис. 18. Страница добавленного устройства в Home Assistant

- По аналогии добавим все остальные датчики. Добавленные датчики отобразятся в списке объектов Home Assistant.